- Напряжение -это электрическое поле, в котором есть положительно и отрицательно заряженные частицы.

- Обозначается буквой U, измеряется в вольтах (V).

- Потенциал– место, в котором есть частички с определенным знаком заряда. Бывает положительный (+) и отрицательный (-).

- Электрон – один из носителей заряда.

- Электрический ток - это скорость, с которой движутся электрические заряды. Помогают им электроны.

- Обозначается буквой I, измеряется в амперах (А). Как только на потенциалах появляется избыток электронов, возникает электрический ток.

- С давних времен принято считать, что электрический ток движется от плюса к минусу. На самом деле он течет от минуса к плюсу

Проводники оказывают электрическому току сопротивление, чем больше это сопротивление, тем сила электрического тока через проводник меньше. Сопротивление проводника зависит от материала, из которого он состоит, длины, сечения, температуры. Чем длиннее проводник, тем сопротивление больше, чем короче проводник, тем сопротивление меньше. Чем тоньше проводник, тем сопротивление больше, чем толще проводник, тем сопротивление меньше.

Сопротивление обозначается буквой R, а единица сопротивления – буквами Ом. В практике применяются также единицы электрического сопротивления килоом (кОм) и мегаом (МОм).

1 кОм = 1000 Ом

1 Мом = 1000000 Ом

Что бы найти сопротивление проводника в омах, надо напряжение на его концах в вольтах разделить на силу тока в амперах:

## Постоянные резисторы

Резистор - это пассивный элемент электрической цепи. Служит для уменьшения силы тока, во время работы резисторы греются, потому что лишняя электрическая энергия преобразуется резисторами в тепло. На электрических принципиальных схемах резисторы отображаются в виде прямоугольника с двумя выводами или в виде ломаной линии (американский стандарт), обозначаются буквой R с порядковым номером (R1, R2, и т. д.). Рядом указывается номинал резистора.

Основным параметром резистора является сопротивление. Сопротивление резистора измеряется в омах, килоомах, мегаомах. Номинальную мощность рассеяния резистора (от 0.05 до 5 Вт) обозначают специальными знаками, помещаемыми внутри символа.

Маркировка резисторов. Согласно ГОСТ 2.702-75 сопротивления от 0 до 999 Ом указывают на схемах числом без единицы измерения (3.3; 47; 220; 750 и т. д.), от 1 до 999 кОм – числом с буквой к (47 к; 330 к; 910 к и т. д.), свыше 1 мегаома – числом с буквой М (1 М; 4.7 М и т. д.).

Согласно ГОСТ 11076 – 69 единицы сопротивления в кодированной системе обозначают буквами Е или R (Ом), К (килоом) и М (мегаом). Так 33 Ом маркируют 33Е, 1 Ом - 1R0, 47 Ом – 47Е, 10 кОм – 10К, 47 кОм – 47К и т. д.

Сопротивления от 100 до 1000 Ом и от 100 до 1000 кОм выражают в долях килоома и мегаома соответственно, причем на месте нуля и запятой ставят соответствующую единицу измерения: 150 Ом=0.15 кОм=К150; 910 Ом=0.91 кОм=К91; 180 кОм=0.18 МОм= М18; 680 кОм=0.68 МОм=М68 и т. д.

Если номинальное сопротивление выражено целым числом с дробью, то единицу измерения ставят на месте запятой: 3.3 Ом - 3Е3 или 3R3; 4.7 кОм – 4К7; 3.3 МОм – 3М3 и т. д.

SMD резисторы и подстроечные могут иметь маркировку состоящую из трех цифр, первые две обозначают сопротивление в омах (мантиссу), а третья - количество последующих нулей (показатель степени по основанию 10), также к маркировке для обозначения десятичной точки может добавляться буква R. Примеры:

Маркировка 513 означает 51 x 103 = 51000 Ом или 51 кОм

Маркировка R470 означает 0.47 Ом

Еще существует множество маркировок цветными полосками, но общего стандарта производители резисторов на данный момент не придерживаются, поэтому надежнее измерять сопротивление резисторов мультиметром.

## Цветовая кодировка резисторов

Наносить номинал резистора на корпус числами — дорого и непрактично: они получаются очень мелкими. Поэтому номинал и допуск кодируют цветными полосками.

Разные серии резисторов содержат разное количество полос, но принцип расшифровки одинаков.

Цвет корпуса резистора может быть бежевым, голубым, белым. Это не играет роли.

Если не уверены в том, что правильно прочитали полосы, можете проверить себя с помощью мультиметра.

## Типовые номиналы для экспериментов

## Переменные резисторы

Переменные резисторы – это резисторы, сопротивление которых можно изменять. Применяются в качестве регуляторов усиления, громкости, тембра и т. д.

Существует две схемы включения переменных резисторов в электрическую цепь. В одном случае их используют для регулирования силы тока в цепи, и тогда регулируемый резистор называют реостатом. В другом случае их используют для регулирования напряжения, тогда резистор называют потенциометром.

## Подстроечные резисторы

Разновидность переменных резисторов – подстроечные. Узел регулирования таких резисторов приспособлен для управления отверткой.

## Фоторезисторы

Фоторезисторы – это фотоэлектрические полупроводниковые приборы с внутренним фотоэффектом. При воздействии света сопротивление либо уменьшается, либо увеличивается.

Терморезисторы (термисторы)

Терморезистор – это полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость сопротивления полупроводника от температуры.
Терморезисторы характеризуются большим температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), значение которого превосходит аналогичный параметр у металлов в десятки и даже сотни раз.

Различают терморезисторы с отрицательным (термисторы) и положительным (позисторы) ТКС. Их ещё называют NTC-термисторы (Negative temperature coefficient) и PTC-термисторы (Positive temperature coefficient) соответственно. У позисторов с ростом температуры растет и сопротивление, а у термисторов – наоборот: при увеличении температуры сопротивление падает.
Величину ТКС обычно приводят в справочниках для температуры 20°С (293 К).

## Соединение резисторов

При последовательном соединении резисторов их сопротивления складываются:

При параллельном соединении, общее сопротивление рассчитывается по формуле:

При параллельном соединении двух одинаковых резисторов, общее сопротивление будет равно половине сопротивления одного из них.

Таким образом можно получать нужные номиналы резисторов из имеющихся.

Конденсаторы

Конденсатор можно сравнить с небольшим аккумулятором, он умеет быстро накапливать электрическую энергию и так же быстро ее отдавать. Основной параметр конденсатора – это его емкость (C). Важным свойством конденсатора, является то, что он оказывает переменному току сопротивление, чем больше частота переменного тока, тем меньше сопротивление. Постоянный ток конденсатор не пропускает.

Как и резисторы, конденсаторы бывают постоянной емкости и переменной емкости. Конденсаторы применяют в колебательных контурах, различных фильтрах, для разделения цепей постоянного и переменного токов и в качестве блокировочных элементов.

Основная единица измерения емкости – фарад (Ф) – это очень большая величина, которая на практике не применяется. В электронике используют конденсаторы емкостью от долей пикофарада (пФ) до десятков тысяч микрофарад (мкФ). 1 мкФ равен одной миллионной доле фарада, а 1 пФ – одной миллионной доле микрофарада.

На электрических принципиальных схемах конденсатор отображается в виде двух параллельных линий символизирующих его основные части: две обкладки и диэлектрик между ними. Возле обозначения конденсатора обычно указывают его номинальную емкость, а иногда его номинальное напряжение.

Номинальное напряжение – значение напряжения указанное на корпусе конденсатора, при котором гарантируется нормальная работа в течение всего срока службы конденсатора. Если напряжение в цепи будет превышать номинальное напряжение конденсатора, то он быстро выйдет из строя, может даже взорваться. Рекомендуется ставить конденсаторы с запасом по напряжению, например: в цепи напряжение 9 вольт – нужно ставить конденсатор с номинальным напряжением 16 вольт или больше.

## Температурный коэффициент емкости (ТКЕ)

ТКЕ показывает относительное изменение емкости при изменении температуры на один градус. ТКЕ может быть положительным и отрицательным. По значению и знаку этого параметра конденсаторы разделяются на группы, которым присвоены соответствующие буквенные обозначения на корпусе.

## Примеры маркировки конденсаторов

Емкость от 0 до 9999 пФ может быть указана без обозначения единицы измерения:

22 = 22p = 22П = 22пФ

Если емкость меньше 10пФ, то обозначение может быть таким:

1R5 = 1П5 = 1,5пФ

Так же конденсаторы маркируют в нанофарадах (нФ), 1 нанофарад равен 1000пФ и микрофарадах (мкФ):

10n = 10Н = 10нФ = 0,01мкФ = 10000пФ

Н18 = 0,18нФ = 180пФ

1n0 = 1Н0 = 1нФ = 1000пФ

330Н = 330n = М33 = m33 = 330нФ = 0,33мкФ = 330000пФ

100Н = 100n = М10 = m10 = 100нФ = 0,1мкФ = 100000пФ

1Н5 = 1n5 = 1,5нФ = 1500пФ

22М = 22мкФ

4n7 = 4Н7 = 0,0047мкФ = 4700пФ

6М8 = 6,8мкФ

## Маркировка числовым кодом

Если код трехзначный, то первые две цифры обозначают значение, третья – количество нулей, результат в пикофарадах.

Например: код 104, к первым двум цифрам приписываем четыре нуля, получаем 100000пФ = 100нФ = 0,1мкФ.

472 = 4700пФ

473 = 47000пФ

Если код четырехзначный, то первые три цифры обозначают значение, четвертая – количество нулей, результат тоже в пикофарадах.

4722 = 47200пФ = 47,2нФ

Постоянные конденсаторы

## Электролитические конденсаторы

Для работы в диапазоне звуковых частот, а так же для фильтрации выпрямленных напряжений питания, необходимы конденсаторы большой емкости. Такие конденсаторы называются – электролитическими. В отличие от других типов электролитические конденсаторы полярны, это значит, что их можно включать только в цепи постоянного или пульсирующего напряжения и только в той полярности, которая указана на корпусе конденсатора. Не выполнение этого условия приводит к выходу конденсатора из строя, что часто сопровождается взрывом.

Переменные конденсаторы

Подстроечные конденсаторы

## Соединение конденсаторов

При параллельном соединении конденсаторов их емкость складывается.

При последовательном соединении конденсаторов, общая емкость рассчитывается по формуле:

Если последовательно соединены два конденсатора:

Если последовательно соединены два одинаковых конденсатора, то общая емкость равна половине емкости одного из них.

Биполярный транзистор

Транзистор — это электронная кнопка. На кнопку нажимают пальцем, а на биполярный транзистор — током.

Транзисторы используют для управления мощными нагрузками при помощи слабых сигналов с микроконтроллера.

- Нога, выполняющая роль «кнопки» называется база (англ. base)

- Пока через базу течёт небольшой ток, транзистор открыт:

  - Большой ток может втекать в коллектор (англ. collector)

  - и вытекать из эмиттера (англ. emitter)

## Основные характеристики

| Макс. напряжение коллектор-эмиттер | VCE | Вольт |
| --- | --- | --- |
| Максимальный ток через коллектор | IC | Ампер |
| Коэффициент усиления | hfe |  |

## Типовая схема подключения

Транзистор усиливает максимально допустимый ток в hfe раз:

## Пример расчёта

Если управляющий сигнал на базе транзистора с hfe и резистором номиналом 1 кОм составляет 5 вольт:

- Какой максимальный ток сможет пропустить через себя транзистор?

- Каким по величине будет управляющий ток?

### Дано

### Найти

### Решение

### Вывод

Если на базу подаётся 5 В через резистор в 1 кОм, транзистор откроется настолько, что будет способен пропустить до 250 мА. При этом управляющий ток составит всего 5 мА

Полевой транзистор

Полевой MOSFET-транзистор — ключ для управления большими токами при помощи небольшого напряжения.

- «Кнопка» называется затвором (англ. gate)

- Пока на затворе есть небольшое напряжение, транзистор открыт:

  - Большой ток может втекать в сток (англ. drain)

  - и вытекать из истока (англ. source)

В отличие от биполярного транзистора полевой контролируется именно напряжением, а не током. Т.е. в открытом состоянии ток через затвор не идёт.

Используйте MOSFET для управления большими токами, от сотен миллиампер, когда дешёвого биполярного транзистора уже не достаточно.

## Основные характеристики

| Максимальное напряжение сток-исток | VDS | Вольт |
| --- | --- | --- |
| Максимальный ток через сток | ID | Ампер |
| Сопротивление сток-исток | RDSon | Ом |
| Рассеиваемая мощность | PD | Ватт |

## Типовая схема подключения

## Рассеивание тепла

Транзистор не идеален и часть пропускаемой мощности превращается в тепло.

Если PH превысит PD, без помощи дополнительного охлаждения транзистор сгорит.

# Диод

Диод — это электрический «ниппель». У него есть 2 полюса: анод и катод. Ток пропускается только от анода к катоду.

## Основные характеристики

| Падение прямого напряжения | VF | Вольт |
| --- | --- | --- |
| Максимальное сдерживаемое обратное напряжение | VDC | Вольт |
| Максимальный прямой ток | IF | Ампер |

## Вольт-амперная характеристика

После того, как напряжение в прямом направлении превысит небольшой порог VF диод открывается и начинает практически беспрепятственно пропускать ток, который создаётся оставшимся напряжением.

Если напряжение подаётся в обратном направлении, диод сдерживает ток вплоть до некоторго большого напряжения VDC после чего пробивается и работает также, как в прямом направлении.

## Виды диодов

### Выпрямительный диод

Также известен как защитный, кремниевый

- VF = 0,7 В

- VDC — сотни или тысячи вольт

- Открывается медлено

- Восстанавливается после пробоя обратным током

### Диод Шоттки

Шоттки — фамилия его изобретателя. Также известен как сигнальный, германиевый.

- VF = 0,3 В

- VDC — десятки вольт

- Открывается быстро

- Сгорает после пробоя обратным током

### Диод Зеннера

Зеннер — фамилия его изобретателя. Также известен как стабилитрон

- VF = 1 В

- VDC — фиксированное значение на выбор

- Умышленно используется в обратном направлении как источник фиксированного напряжения

# Светодиод

Светодиод (англ. Light Emitting Diode или просто LED) — энергоэффективная, надёжная, долговечная «лампочка»

Светодиод — вид диода, который светится, когда через него проходит ток от анода (+) к катоду (−).

## Основные характеристики

| Падение напряжения | VF | Вольт |
| --- | --- | --- |
| Номинальный ток | I | Ампер |
| Интенсивность (яркость) | IV | Кандела |
| Длина волны (цвет) | λ | Нанометр |

## Восприятие световых волн человеком

## Типовая схема включения

Собственное сопротивление светодиода после насыщения очень мало, и без резистора, ограничивающего ток через светодиод, он перегорит

Порядок: «резистор до» или «резистор после» — не важен

## Поиск подходящего резистора

Рассчитаем какой резистор R в приведённой схеме нам нужно взять, чтобы получить оптимальный результат. Предположим, что у нас такой светодиод и источник питания:

Найдём оптимальное сопротивление R и минимально допустимую мощность резистора PR.

Сначала поймём какое напряжение должен взять на себя резистор:

По закону Ома найдём значение сопротивления, которое обеспечит такое падение:

Таким образом:

- при сопротивлении более 135 Ом яркость будет ниже заявленной

- при сопротивлении менее 135 Ом срок жизни светодиода будет меньше

Теперь найдём мощность, которую при этом резистору придётся рассеивать:

Это означает, что при мощности резистора менее 54 мВт резистор перегорит.

### Простое правило

Чтобы не заниматься расчётами резистора каждый раз во время проведения экспериментов, можно просто запомнить правило для самого типичного сценария.

Для питания 1 светодиода на 20 мА от 5 В используйте резистор от 150 до 360 Ом.